附件：上海戏剧学院2018年度华山路校区雨污水管道疏通服务采购项目询价文件

本项目主要包括全校区DN150-DN500雨污水管道及相应窨井的清淤工作，总长约1275.6米。校区下水管道铺设年代久、新旧管线错综复杂、暗井/废井位置不明、管道口径较小、易堵塞，为保证排污顺利通畅,需要耐心、细致、逐一地开展疏通及清理工作。

1、具体管道分布数据：

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓-第二教学楼周围管道 | 54.0米 |  |
| 2 | 院办-党办周围管道 | 84.0米 |  |
| 3 | 红楼-图书馆-余秋雨工作室周围管道 | 407.6米 |  |
| 4 | 北门-南门主干道 | 184.7米 |  |
| 5 | 毓琇楼-系部综合楼周围管道 | 37.2米 |  |
| 6 | 小剧场-新实验空间-熊佛西楼-七间房周围管道 | 206.8米 |  |
| 7 | 专家楼-大剧场配电房周围管道 | 45.2米 |  |
| 8 | 华景大厦（餐厅）-大剧场周围管道 | 256.1米 |  |
| 共计 |  | 雨污水管道1275.6米 |  |

- 工期目标

疏通服务计划用时  12个月  ，每季度大清洗一次，日常开展管道维护工作。大保养的具体施工时间以我校商定为准。具体服务项目包括：

| 类型 | 序号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 高压清洗 | 1 | 1月份、4月份、7月份、10月份各对校区雨污水管道大保养一次，即应用高压清洗车冲洗管道，保持管道通畅。 |
|  | 2 | 每季度对校区窨井进行清理，清理后井内无大块杂物。 |
|  | 3 | 每季度对校区明沟、收水井进行清理，清理后井内无大块杂物。 |
|  | 4 | 每季度对校区隔栅井开展保养工作，使用联合疏通车对其吸污，并高压冲洗与隔栅井相连接的管道，保持正常运行。 |
|  | 5 | 开展日常保养工作，随叫随到。 |
|  | 6 | 校区暗井及废井的位置排摸。 |
|  | 7 | 构建校区污水管道数据库及污水管道流向CAD图。对每个污水主管窨井进行编码，在具体施工时收集污水管道信息——材质、管径、流向、缺陷情况、保养日期，每个窨井有其专属信息并且形成校区污水管道数据库，查找方便，利于污水管网的持久养护。（及时与我校沟通数据库要求与内容） |
|  | 8 | 提供校区雨污水管网养护合理化建议。在具体施工时，对校区排水管网的完善有想法，可以向校方提供参考建议。 |
|  | 9 | 应急处理。在发生管道堵塞等突发状况后，因立即开展抢修处理，并随时向我校汇报处理进展。 |

3、服务内容询价

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污水管道疏通每季度大保养 | 1275.6米/每年4次 |  |  | 包括雨污水管道清洗维护（含窨井、收水井、明沟及隔栅井清理） |
| 2 | 雨污水管道疏通日常保养 | 1275.6米/ |  |  | 包括雨污水管道清洗维护，随叫随到 |
| 3 | 构建污水管道数据库及污水管道流向CAD图 | 1份 |  |  | 包含现场编码、管线流向排摸、图形绘制及日常数据更新及维护 |
| 7 | 校区排水管网养护合理化建议 | 1份 |  |  |  |
| 共计(元) |  |  |  |  |  |