上海戏剧学院灯光实验室96路调光硅箱采购询价文件

采购编号：SXCG-XJ-2015-023

一、设备名称：96路调光硅箱

二、数量：壹台

三、技术要求：

- 供电方式:三相五线制(TN-S)

- 工作电压:AC 220V±10%，或者AC 110V±10%（根据用户需要）

- 通信协议:TINHAO-Net，ArtNet，DMX512（光电隔离），ACN RDM READY

- 调光器模块在额定负载下，环境温度35℃下连续工作不少于24小时

- 输入控制:1个光纤口1个以太网口和两个DMX512输入口（带光电隔离）

- 通过以太网和插入存储卡软件升级

- 调光范围:阻性条件下从0V到额定电压全调光

- 调节功率:阻性条件下从0W到额定功率全调节

- 输出功率：根据配置输出模块而定

- 环境湿度：5～85%

- 散热方式：智能控制风冷

- 输出电压：AC 0～ 220V

- 频率范围：45Hz～65Hz

- 最小负载：0W～连续开路

- 谐波失真：≤0.5%

- 噪音：≤45dB

- 短路保护：≥200次

- 调光精度：≥4000级

四、售后服务：

提供不低于3年的免费保修服务